海洋路校区门卫室更换显示屏采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区门卫室更换显示屏采购项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm，像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 3.072 |  |  | 北门岗亭 |
| 2 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 3.7 |  |  |  |
| 3 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 控制卡 | 控制点数 单色64K/双色48K/三基色32K点 显示模式 单色 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 存储容量 4MByte节目数量 支持128个节目。特殊需求可定制扩展区域数量 支持24个区域。特殊需求可定制扩展区域类型 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区边框显示 节目炫彩边框、区域炫彩边框时钟显示 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)软件功能 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/节目自适应/多种语言版本,实现U盘节目通配上传。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 控制电脑 | 品牌电脑（非组装电脑），I7处理器，8GB以上内存，固态120G硬盘，23"显示器，2G以上独立显卡，配套无线鼠标键盘。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm 像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时， 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 8.192 |  |  | 东门北岗亭 |
| 9 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 9.2 |  |  |  |
| 10 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 控制卡 | ⑴ 支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；⑵ 全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求； ⑶ 全系列支持wifi无线通讯，满足手机APP操控需求； ⑷ 全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；⑸ 全系列支持环境监测功能；⑹ 全系列支持十字屏、T型屏功能；⑺ 6K系列内置多组中英文字库，支持全球近20个语种字库；⑻ 6E系列支持超长、超高、超大带载：长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；⑼ 6K系列和6E系列支持多组动态区域和实时信息更新；⑽ 全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。6E系列极限带载下画面移动速度超过240点/秒；⑾ 6X系列支持MODBUS工业总线，大大增强了LED显示屏在工业设备配套和工业现场应用的能力；⑿ 全系列产品支持在系统配置和修改IP，支持IP群组设置，自动检测MAC冲突和IP冲突； ⒀ 全系列产品不分型号，实现U盘节目通配上传；⒁ 全系列支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm 像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时， 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 8.192 |  |  | 南门岗亭 |
| 15 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 9.2 |  |  |  |
| 16 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 20 |  |  |  |
| 17 | 控制卡 | ⑴ 支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；⑵ 全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求； ⑶ 全系列支持wifi无线通讯，满足手机APP操控需求； ⑷ 全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；⑸ 全系列支持环境监测功能；⑹ 全系列支持十字屏、T型屏功能；⑺ 6K系列内置多组中英文字库，支持全球近20个语种字库；⑻ 6E系列支持超长、超高、超大带载：长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；⑼ 6K系列和6E系列支持多组动态区域和实时信息更新；⑽ 全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。6E系列极限带载下画面移动速度超过240点/秒；⑾ 6X系列支持MODBUS工业总线，大大增强了LED显示屏在工业设备配套和工业现场应用的能力；⑿ 全系列产品支持在系统配置和修改IP，支持IP群组设置，自动检测MAC冲突和IP冲突； ⒀ 全系列产品不分型号，实现U盘节目通配上传；⒁ 全系列支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 19 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 施工费 | 包含设备安装、设备调试、系统调试、系统培训 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 辅材费 | 包含管材、网线、电源线、插排 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 其他要求 | 1、所有外屏独立管理，不可联网控制；可以采用U盘上传显示内容、也可以使用电脑管理。 2、安装开孔注意清洁和灰尘、粉刷墙壁，开孔周边须用水泥填堵并刷白； 3、该项目包括所有辅材，如：安装支架、安装配件等； 4、显示屏符合室外安装要求，如：防尘、防水要求； 5、★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； 6、★LED单色屏、电源、电脑等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 7、中标费用包含拆除原有显示屏。 8、包含室外安装，中标方承担安全责任。 9、所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供期要求：10个日历天内完成供货、安装。

2、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算：4.8万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2024年11月6日—11月8日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年11月10日09时30分00秒；

3.开标时间：2024年11月10日09时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1、本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求履约并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年11月5日

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm，像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 3.072 |  |  | 北门岗亭 |
| 2 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 3.7 |  |  |  |
| 3 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 控制卡 | 控制点数 单色64K/双色48K/三基色32K点 显示模式 单色 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 存储容量 4MByte节目数量 支持128个节目。特殊需求可定制扩展区域数量 支持24个区域。特殊需求可定制扩展区域类型 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区边框显示 节目炫彩边框、区域炫彩边框时钟显示 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)软件功能 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/节目自适应/多种语言版本,实现U盘节目通配上传。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 控制电脑 | 品牌电脑（非组装电脑），I7处理器，8GB以上内存，固态120G硬盘，23"显示器，2G以上独立显卡，配套无线鼠标键盘。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm 像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时， 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 8.192 |  |  | 东门北岗亭 |
| 9 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 9.2 |  |  |  |
| 10 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 控制卡 | ⑴ 支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；⑵ 全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求； ⑶ 全系列支持wifi无线通讯，满足手机APP操控需求； ⑷ 全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；⑸ 全系列支持环境监测功能；⑹ 全系列支持十字屏、T型屏功能；⑺ 6K系列内置多组中英文字库，支持全球近20个语种字库；⑻ 6E系列支持超长、超高、超大带载：长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；⑼ 6K系列和6E系列支持多组动态区域和实时信息更新；⑽ 全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。6E系列极限带载下画面移动速度超过240点/秒；⑾ 6X系列支持MODBUS工业总线，大大增强了LED显示屏在工业设备配套和工业现场应用的能力；⑿ 全系列产品支持在系统配置和修改IP，支持IP群组设置，自动检测MAC冲突和IP冲突； ⒀ 全系列产品不分型号，实现U盘节目通配上传；⒁ 全系列支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | LED单色屏（含管理软件） | 像素点间距：10mm 像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红，像素组成：1R 灰度级：无，最大功耗：1000w/㎡ 重量：40kg/㎡，电压：220V 屏幕寿命：大于10万小时， 通讯距离：120m（无中继）；120m后采用光纤 环境要求：-20℃~+45℃ 35%~95%RH8，室外运行，达到防水要求。 | ㎡ | 8.192 |  |  | 南门岗亭 |
| 15 | 大屏结构 | 9045铝合金边框 显示屏专用框架 | ㎡ | 9.2 |  |  |  |
| 16 | 电源 | 体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效整流电路极大地提高了电源的效率，效率高达 87.0%，极大地节约了能源 | 台 | 20 |  |  |  |
| 17 | 控制卡 | ⑴ 支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；⑵ 全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求； ⑶ 全系列支持wifi无线通讯，满足手机APP操控需求； ⑷ 全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；⑸ 全系列支持环境监测功能；⑹ 全系列支持十字屏、T型屏功能；⑺ 6K系列内置多组中英文字库，支持全球近20个语种字库；⑻ 6E系列支持超长、超高、超大带载：长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；⑼ 6K系列和6E系列支持多组动态区域和实时信息更新；⑽ 全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。6E系列极限带载下画面移动速度超过240点/秒；⑾ 6X系列支持MODBUS工业总线，大大增强了LED显示屏在工业设备配套和工业现场应用的能力；⑿ 全系列产品支持在系统配置和修改IP，支持IP群组设置，自动检测MAC冲突和IP冲突； ⒀ 全系列产品不分型号，实现U盘节目通配上传；⒁ 全系列支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | USB延长线 | USB3.0接口公对公 线长30米 镀锡镀铜线身 | 根 | 1 |  |  |  |
| 19 | U盘 | USB3.0，64GB内存 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 施工费 | 包含设备安装、设备调试、系统调试、系统培训 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 辅材费 | 包含管材、网线、电源线、插排 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 其他要求 | 1、所有外屏独立管理，不可联网控制；可以采用U盘上传显示内容、也可以使用电脑管理。 2、安装开孔注意清洁和灰尘、粉刷墙壁，开孔周边须用水泥填堵并刷白； 3、该项目包括所有辅材，如：安装支架、安装配件等； 4、显示屏符合室外安装要求，如：防尘、防水要求； 5、★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； 6、★LED单色屏、电源、电脑等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 7、中标费用包含拆除原有显示屏。 8、包含室外安装，中标方承担安全责任。 9、所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋路校区门卫室更换显示屏采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、相关辅材、运输、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的海洋路校区门卫室更换显示屏采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024148 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日